GUÍA DE ESTUDIO ASÍNCRONA Falla Ventilatoria Pediátrica — Manejo de la Vía Aérea Hospital Simulado · Universidad de La Sabana · PALS 2025 · 2026

ACTIVIDAD ASÍNCRONA — Taller de Falla Ventilatoria Pediátrica Esta guía cubre los conceptos que trabajaremos en el taller presencial. Léela completa, realiza los cálculos de los casos propuestos y usa el simulador digital complementario disponible en la página de la rotación. Tiempo estimado de estudio: 60–90 minutos

Contenido de esta guía

Semiología respiratoria pediátrica — reconocimiento del patrón

Origen de la falla ventilatoria: SNC, vía aérea superior, inferior y parénquima

Dispositivos de administración de O₂ — bajo y alto flujo

Dispositivos de ventilación a presión positiva

Cálculos del tubo orotraqueal: tamaño y distancia de inserción

Secuencia de intubación rápida (ISR) — premedicación y medicación

Ventilación mecánica convencional básica

1. Semiología respiratoria pediátrica

La evaluación respiratoria en pediatría sigue el orden del Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) y la evaluación primaria ABCDE. Reconocer el patrón semiológico permite identificar el origen de la falla ventilatoria antes de cualquier examen complementario.

1.1 Inspección

| Signo | Descripción | Significado clínico |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia respiratoria | Ver tabla por edad — contar 60 seg completos | Taquipnea = esfuerzo · Bradipnea = agotamiento o depresión SNC |
| Retracciones subcostales | Hundimiento bajo el reborde costal | Aumento del trabajo respiratorio — signo precoz |
| Retracciones intercostales | Hundimiento entre los espacios costales | Obstrucción o rigidez pulmonar moderada |
| Retracción supraesternal | Hundimiento encima del esternón | Obstrucción de vía aérea superior significativa |
| Retracción supraclavicular | Hundimiento sobre las clavículas | Obstrucción severa o rigidez pulmonar grave |
| Aleteo nasal | Apertura rítmica de las narinas | Esfuerzo respiratorio aumentado — más frecuente en lactantes |
| Uso de músculos accesorios | Esternocleidomastoideo · escalenos · trapecios | Obstrucción severa o trabajo respiratorio extremo |
| Respiración paradójica | El tórax se hunde al inspirar (balanceo toracoabdominal) | Agotamiento muscular — signo de inminencia de paro |
| Posición en trípode | Sentado con brazos apoyados hacia adelante | Obstrucción severa de vía aérea — maximiza la apertura |
| Quejido espiratorio | Ruido al final de la espiración | Auto-PEEP protector — signo de gravedad avanzada |

1.2 Auscultación

| Hallazgo | Descripción | Origen | Diagnóstico orientador |
| --- | --- | --- | --- |
| Murmullo vesicular normal | Ruido suave · inspiratorio > espiratorio | Flujo aéreo en bronquíolos y alvéolos | Normal |
| Sibilancias | Ruido musical de tono agudo · espiratorias | Obstrucción difusa vía aérea inferior | Asma · bronquiolitis · broncoespasmo |
| Estridor inspiratorio | Ruido áspero · fase inspiratoria · audible sin fonendo | Obstrucción vía aérea superior | Crup · cuerpo extraño · angioedema |
| Estridor bifásico | Inspiratorio y espiratorio | Obstrucción a nivel glótico o subglótico | Epiglotitis · cuerpo extraño subglótico |
| Crépitos finos | Ruido como velcro al final de la inspiración | Apertura de alvéolos colapsados | Neumonía · edema pulmonar · atelectasia |
| Roncus | Ruido grave · cambia con la tos | Secreciones en vía aérea central | Bronquitis · infección respiratoria |
| Silencio auscultatorio | Ausencia de murmullo vesicular | Sin flujo de aire en la zona | EMERGENCIA: asma severa · neumotórax · atelectasia masiva |
| Soplo tubario | Ruido bronquial transmitido al parénquima | Condensación pulmonar | Neumonía bacteriana · síndrome de condensación |

REGLA CLÍNICA CLAVE: · Sibilancias espiratorias → obstrucción INFERIOR (bronquíolos) · Estridor inspiratorio → obstrucción SUPERIOR (laringe/tráquea) · Silencio auscultatorio → NO es mejoría — es emergencia · Quejido espiratorio → el paciente está creando su propio PEEP para mantener alvéolos abiertos

2. Origen de la falla ventilatoria pediátrica

La falla ventilatoria puede originarse en cuatro niveles anatómicos. Identificar el origen orienta el tratamiento específico y la urgencia de escalada.

| Nivel | Mecanismo | Signos clínicos característicos | Ejemplos | Tratamiento clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNC (control ventilatorio) | Depresión del drive respiratorio → hipoventilación central · hipercapnia primaria | Bradipnea o apnea · sin esfuerzo respiratorio · sin retracciones · estado de conciencia alterado · AVPU < A | Intoxicación (opioides · BZD · barbitúricos) · TCE · meningitis · encefalopatía hipóxico-isquémica · convulsiones prolongadas | Tratar la causa · soporte ventilatorio · antídotos si aplica (naloxona · flumazenil) · ISR si GCS ≤ 8 |
| Vía aérea superior (VAS) | Obstrucción sobre la glotis o a nivel glótico/subglótico · aumento resistencia inspiratoria | Estridor INSPIRATORIO · posición compensadora · babeo (epiglotitis) · voz apagada o afónica · sin sibilancias | Crup (laringotraqueítis) · epiglotitis · cuerpo extraño supraglótico · angioedema · absceso retrofaríngeo | Adrenalina nebulizada · dexametasona · posición cómoda · NO explorar la garganta en epiglotitis · ISR urgente si deterioro |
| Vía aérea inferior (VAI) | Obstrucción bronquiolar difusa · atrapamiento aéreo · hiperinsuflación | Sibilancias ESPIRATORIAS · tórax hiperinsuflado · espiración prolongada · quejido · hipoxemia + riesgo hipercapnia | Asma aguda · bronquiolitis (VSR) · broncoespasmo por anafilaxia | Salbutamol · corticoides · MgSO₄ · ipratropio · O₂ · HELIOX si disponible · VNI en casos seleccionados |
| Parénquima pulmonar | Falla en el intercambio gaseoso → hipoxemia primaria · shunt intrapulmonar | Hipoxemia que mejora parcialmente con O₂ · crépitos · taquipnea · sin sibilancias ni estridor prominentes · Rx: infiltrados | Neumonía bacteriana o viral · SDRA pediátrico · edema pulmonar · contusión pulmonar | O₂ · CPAP/VNI · intubación en SDRA · tratar la causa (ATB · diuréticos según etiología) |

CASO PARA REFLEXIÓN: Nicolás, 3 años. Inicio súbito de estridor inspiratorio mientras comía. FR 40 rpm, SpO₂ 88% (Bogotá), sin fiebre, afónico. · ¿Cuál es el nivel anatómico de la obstrucción? · ¿Cuál es el diagnóstico más probable? · ¿Cuál es tu primera acción?

3. Dispositivos de administración de O₂

La selección del dispositivo correcto depende de la FiO₂ necesaria, la tolerancia del paciente y la gravedad. Se clasifican en sistemas de bajo flujo y alto flujo.

3.1 Sistemas de bajo flujo

El gas entregado se mezcla con el aire ambiental durante la inspiración. La FiO₂ real es variable y depende del flujo, el patrón respiratorio y el tamaño del paciente.

| Dispositivo | Flujo (L/min) | FiO₂ aproximada | Indicación | Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cánula nasal | 0.5–4 L/min | 24–44% | Hipoxemia leve · paciente que no tolera mascarilla | FiO₂ impredecible · ineficaz si FR muy alta |
| Mascarilla facial simple | 5–10 L/min | 35–50% | Hipoxemia moderada | No usar < 5 L/min — riesgo de reinhalación de CO₂ |
| Mascarilla con reservorio (no reinhalación) | 10–15 L/min | 60–95% | Hipoxemia severa · falla ventilatoria moderada | Oclusión completa de válvulas — puede retener CO₂ si FR muy baja |
| Mascarilla Venturi | Variable según color | 24–50% (precisa) | Pacientes que requieren FiO₂ exacta | Más compleja · no disponible en todos los servicios |

3.2 Sistemas de alto flujo

Entregan un flujo mayor a la demanda inspiratoria del paciente. La FiO₂ es precisa, controlable y no se mezcla con el aire ambiental.

| Dispositivo | Flujo (L/min) | FiO₂ | Mecanismo | Indicación pediátrica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OAF — Oxígeno de alto flujo (High Flow Nasal Cannula) | 2–60 L/min (según peso) | 21–100% | Gas humidificado y calentado entregado a flujo > demanda inspiratoria | Bronquiolitis · neumonía · falla resp. moderada-severa · puente antes de VNI o intubación |
| CPAP con mascarilla o cánula nasal | Variable | 21–100% | Presión positiva continua que mantiene alvéolos abiertos (evita colapso) | Apnea del prematuro · edema pulmonar · atelectasia · bronquiolitis severa |
| BiPAP / VNI | Variable | 21–100% | Dos niveles de presión: IPAP (inspiratoria) + EPAP (espiratoria) | Asma severa · insuficiencia respiratoria hipercápnica · falla neuromuscular |

OAF EN PEDIATRÍA — Dosis por peso: · Lactantes: 1–2 L/kg/min (máx 8–10 L/min en < 10 kg) · Niños mayores: flujo suficiente para superar la demanda inspiratoria (puede llegar a 40–60 L/min) · Beneficios: reduce el trabajo respiratorio · genera PEEP leve · mejora el aclaramiento mucociliar · bien tolerado · Requiere: sistema Fisher & Paykel o equivalente · humidificación activa

4. Dispositivos de ventilación a presión positiva

| Dispositivo | Descripción | Cuándo usarlo | Consideraciones técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| BVM (Bolsa-Válvula-Mascarilla) | Sistema manual de 3 componentes: mascarilla · válvula unidireccional · bolsa autoinflable | Apnea · GCS ≤ 8 · SpO₂ < 85% con O₂ máximo · puente a intubación | Técnica C-E · FR 12–20/min (1–8 años) · VT = elevación torácica visible · mínima presión |
| CPAP neonatal / pediátrico | Presión positiva continua mediante pronga nasal o mascarilla · sin ciclado mecánico | Apnea del prematuro · bronquiolitis · edema pulmonar · atelectasia | Presión inicial 5–6 cmH₂O · monitorear fugas · riesgo de distensión gástrica |
| BiPAP / VNI | Ventilación no invasiva con dos niveles de presión: IPAP y EPAP | Asma severa · hipercapnia progresiva · falla neuromuscular · puente a intubación | IPAP 8–16 cmH₂O · EPAP 4–8 cmH₂O · titular según respuesta clínica y gasometría |
| Ventilador mecánico invasivo | Ventilación controlada o asistida mediante TET o traqueostomía | Falla ventilatoria que no responde a medidas no invasivas | Ver sección 7 — parámetros básicos de VM |
| Máscara laríngea (ML) | Dispositivo supraglótico que sella la hipofaringe sin laringoscopia | Vía aérea difícil · puente a intubación · neonatos ≥ 34 sem en NRP 2025 | No aísla completamente la vía aérea · no usar si hay riesgo de aspiración |

5. Cálculos del tubo orotraqueal (TOT) en pediatría

Los cálculos correctos del TOT son una habilidad fundamental antes de cualquier intubación. Siempre tener disponible el tubo calculado, uno número mayor y uno número menor.

5.1 Tamaño del tubo orotraqueal

| Fórmula | Aplicación | Ejemplo (4 años) |
| --- | --- | --- |
| TOT sin balón: (Edad/4) + 4 | Niños de 1 a 8 años | (4/4) + 4 = 5.0 mm |
| TOT con balón: (Edad/4) + 3.5 | Niños de 1 a 8 años (PALS 2025 — preferido) | (4/4) + 3.5 = 4.5 mm con balón |
| RN a término: 3.5 mm | Neonatos ≥ 37 semanas | 3.5 mm sin balón (NRP 2025) |
| RN pretérmino: 2.5–3.0 mm | Neonatos < 37 semanas | Según peso y EG |
| Referencia por dedo meñique | Diámetro externo ≈ dedo meñique del paciente | Útil cuando no se conoce la edad exacta |

PALS 2025 RECOMIENDA TOT CON BALÓN en niños mayores de 1 año: · Permite mejor sellado con menor presión · Reduce la necesidad de cambio de tubo por fuga excesiva · Inflar el balón con la presión mínima para evitar fuga (objetivo: < 20–25 cmH₂O) · Verificar presión del balón con manómetro — no inflar "hasta que no escape"

5.2 Distancia de inserción

| Fórmula | Aplicación | Ejemplo (4 años) |
| --- | --- | --- |
| Distancia oral: (Edad/2) + 12 cm | Niños de 1 a 8 años — desde la comisura labial | (4/2) + 12 = 14 cm |
| Distancia nasal: (Edad/2) + 15 cm | Intubación nasotraqueal | (4/2) + 15 = 17 cm |
| RN a término: 9–10 cm desde labio | Neonato a término · ajustar por peso | 7 cm + peso en kg (regla de Tochen) |
| Regla de Tochen (neonatos) | 7 + peso en kg | RN 3 kg: 7 + 3 = 10 cm |
| Referencia: número del tubo × 3 | Estimación rápida en emergencia | Tubo 4.5 → 4.5 × 3 = 13.5 cm |

VERIFICACIÓN DE POSICIÓN DEL TOT — en orden: 1. Visualización directa: ver el tubo pasar por las cuerdas vocales 2. Elevación torácica bilateral simétrica con la ventilación 3. Auscultación: MV simétrico en ambos campos · ausencia de ruido en epigastrio 4. Capnografía o colorimetría de CO₂ al final de la espiración (EtCO₂) 5. Radiografía de tórax: punta del tubo a 1–2 cm por encima de la carina SIEMPRE fijar el tubo antes de confirmar con Rx — la posición puede cambiar con la movilización

Casos prácticos — Calcula antes de ver la respuesta

| Caso | Datos | ¿Qué calcular? |
| --- | --- | --- |
| Caso 1 | Sofía, 2 años, 12 kg | Tamaño del TOT con balón · Distancia de inserción oral |
| Caso 2 | Mateo, 6 años, 22 kg | Tamaño del TOT con balón · Distancia de inserción oral |
| Caso 3 | RN de 38 sem, 3.2 kg | Tamaño del TOT · Distancia de inserción por Tochen |
| Caso 4 | Adolescente 14 años, 55 kg | Tamaño del TOT · Distancia de inserción oral |

RESPUESTAS: Caso 1: TOT 4.0 mm con balón · distancia 13 cm Caso 2: TOT 5.0 mm con balón · distancia 15 cm Caso 3: TOT 3.5 mm sin balón · distancia 10.2 cm (Tochen: 7+3.2) Caso 4: TOT 7.0 mm con balón (adulto) · distancia 19 cm

6. Secuencia de Intubación Rápida (ISR)

IMPORTANTE: La ISR es una competencia del médico especialista (anestesiología · intensivismo · emergenciólogo entrenado). El médico general debe RECONOCER la indicación, mantener la ventilación con BVM y PREPARAR el terreno. Esta sección es conocimiento teórico — te permite entender el proceso, colaborar con el equipo y preparar los fármacos correctamente.

6.1 Indicaciones de ISR

GCS ≤ 8 o deterioro neurológico progresivo

Apnea o bradipnea con agotamiento muscular

SpO₂ < 85% con O₂ máximo y BVM

Falla ventilatoria refractaria al tratamiento médico

Necesidad de protección de vía aérea (vómitos activos, sangrado, inconsciencia)

6.2 Los 7 pasos de la ISR — los '7 P'

| Paso | Nombre | Acción | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | Equipo: laringoscopio · TET (calculado ±1) · aspirador · BVM · fármacos preparados y rotulados · monitoreo completo | 5–10 min antes |
| 2 | Preoxigenación | O₂ al 100% por mascarilla con reservorio o BVM pasiva · 3–5 minutos · SpO₂ objetivo > 94% antes de intubar | 3–5 min |
| 3 | Premedicación | Fármacos opcionales según el contexto — ver tabla 6.3 | 3 min antes de la inducción |
| 4 | Parálisis e inducción | Inductor + paralizante simultáneos o inductor primero · pérdida del conocimiento en 30–60 seg | T = 0 |
| 5 | Posición | Posición olfateando (sniffing) · rollo bajo el occipucio en niños mayores · posición neutra en lactantes | Simultáneo con paso 4 |
| 6 | Laringoscopia e intubación | Laringoscopia directa o videolaringoscopia · visualizar cuerdas vocales · pasar el tubo · inflar balón | < 30 seg de apnea |
| 7 | Post-intubación | Verificar posición · fijar tubo · iniciar VM · sedar para mantenimiento · capnografía continua | Inmediato |

6.3 Premedicación

Fármacos opcionales administrados 3 minutos antes de la inducción para atenuar las respuestas fisiológicas adversas de la laringoscopia.

| Fármaco | Dosis | Indicación | Efecto buscado |
| --- | --- | --- | --- |
| Atropina | 0.02 mg/kg IV (mín 0.1 mg · máx 0.5 mg) | Lactantes < 1 año · uso de succinilcolina · bradicardia | Prevenir bradicardia refleja por laringoscopia o succinilcolina |
| Lidocaína | 1–2 mg/kg IV en 2–3 min | HTE · asma (controvertido) | Atenuar respuesta hipertensiva y broncoespasmo · reduce PIC |
| Fentanilo | 1–3 mcg/kg IV lento | HTE · respuesta adrenérgica marcada · dolor | Bloquear respuesta simpática a la laringoscopia · analgesia |

6.4 Inducción — inductores

| Inductor | Dosis pediátrica | Primera elección en | Contraindicaciones / precaución |
| --- | --- | --- | --- |
| Ketamina | 1–2 mg/kg IV (IM: 4–6 mg/kg) | Asma · broncoespasmo · shock · paciente inestable | HTE severa (relativa) · combinar con BZD si hay delirio |
| Propofol | 1.5–3 mg/kg IV | Paciente estable · sin broncoespasmo | Hipotensión · apnea · no usar en shock · dolor en la vena |
| Etomidato | 0.3 mg/kg IV | Inestabilidad hemodinámica · trauma | Supresión adrenal (dosis única) · no disponible en todos los centros |
| Midazolam | 0.1–0.3 mg/kg IV | Alternativa cuando no hay otros inductores disponibles | Deprime la PA · efecto lento · no es inductor de primera línea |
| Tiopental | 3–5 mg/kg IV | HTE severa (reduce PIC) | Hipotensión severa · no usar en shock · broncoespasmo |

KETAMINA en asma: inductor de PRIMERA ELECCIÓN · Mecanismo: bloqueo de receptores NMDA + estimulación simpática → broncodilatación · Mantiene el drive respiratorio y los reflejos de vía aérea mejor que otros inductores · Puede producir hipersecreciones → premedicar con atropina si es posible · Produce disociación (no anestesia general completa) → combinar con BZD para sedación mantenida

6.5 Paralizantes neuromusculares

| Paralizante | Tipo | Dosis | Inicio | Duración | Elección en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rocuronio | No despolarizante | 1–1.2 mg/kg IV | 45–60 seg | 30–60 min | Primera línea · reversible con sugammadex |
| Succinilcolina | Despolarizante | 1–2 mg/kg IV (< 10 kg: 2 mg/kg) | 30–45 seg | 10–15 min | Vía aérea difícil conocida · duración corta necesaria |
| Vecuronio | No despolarizante | 0.1–0.2 mg/kg IV | 2–3 min | 30–40 min | Alternativa si no hay rocuronio |
| Cisatracurio | No despolarizante | 0.1–0.2 mg/kg IV | 2–3 min | 40–60 min | Falla renal o hepática (metabolismo independiente de órganos) |

SUCCINILCOLINA — CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS: · Hiperpotasemia conocida o sospechada (quemados · aplastamiento · denervación · rabdomiólisis) · Miopatías congénitas · distrofia muscular (riesgo de rabdomiólisis masiva) · Historia personal o familiar de hipertermia maligna · Antídoto para rocuronio: SUGAMMADEX 16 mg/kg IV — reversión en < 3 min

7. Ventilación mecánica convencional básica

El objetivo de la ventilación mecánica es mantener el intercambio gaseoso adecuado con el menor daño pulmonar posible (ventilación protectora). Los parámetros se ajustan según la patología subyacente.

7.1 Modos de ventilación

| Modo | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| VCV — Volumen controlado | El ventilador entrega un VT fijo en cada ciclo · la presión varía según la compliance | Primera línea en niños intubados · control preciso del VT · vigilar presiones |
| PCV — Presión controlada | El ventilador entrega una presión fija · el VT varía según compliance | Pulmones muy rígidos (SDRA) · neonatos · cuando VCV genera presiones excesivas |
| SIMV — Ventilación mandatoria intermitente sincronizada | Combina respiraciones controladas con esfuerzo espontáneo del paciente | Destete ventilatorio · transición a extubación |
| PS — Soporte de presión | El ventilador amplifica el esfuerzo espontáneo del paciente | Destete · paciente que respira pero con fatiga muscular |

7.2 Parámetros iniciales — ventilación protectora

| Parámetro | Valor inicial | Ajuste posterior | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumen tidal (VT) | 6–8 mL/kg de peso ideal | ↑ si SpO₂ baja y no hay riesgo de barotrauma · ↓ en SDRA hasta 4–6 mL/kg | Elevación torácica visible · evitar sobredistensión |
| Frecuencia respiratoria | Lactantes: 30–40/min · Niños: 20–30/min · > 8 años: 15–20/min | ↑ si PaCO₂ elevada · ↓ en asma (dar tiempo espiratorio) | PaCO₂ 35–45 mmHg (o hipercapnia permisiva en asma) |
| PEEP | 4–6 cmH₂O | ↑ en SDRA (hasta 8–15 cmH₂O) · ↓ en asma (3–4 cmH₂O) | Mantener alvéolos abiertos · evitar colapso espiratorio |
| FiO₂ | Inicial al 100% · titular inmediatamente | ↓ para mantener SpO₂ 94–98% · evitar hiperoxia | SpO₂ 94–98% · PaO₂ 60–80 mmHg |
| Relación I:E | 1:2 en la mayoría | 1:3 a 1:4 en asma (más tiempo espiratorio) · 1:1–1:1.5 en SDRA | Evitar air trapping · hiperinsuflación dinámica |
| Presión meseta (plateau) | < 30 cmH₂O | Si > 30 → reducir VT o FR | Prevenir barotrauma |

7.3 Estrategias especiales por patología

| Patología | Estrategia ventilatoria | Parámetros clave |
| --- | --- | --- |
| Asma / broncoespasmo | Hipercapnia permisiva · tiempo espiratorio prolongado | FR baja · I:E 1:3–1:4 · PEEP 3–5 · VT 6–8 mL/kg · aceptar PaCO₂ hasta 60–80 si pH > 7.20 |
| SDRA pediátrico | Ventilación ultra-protectora · reclutamiento alveolar | VT 4–6 mL/kg · PEEP alto 8–15 · FiO₂ mínima · decúbito prono en SDRA severo |
| HTE / TCE | Normoventilar · evitar hipercapnia e hipoxia | PaCO₂ 35–40 mmHg · PaO₂ > 60 · hiperventilación solo si herniación inminente |
| Neumonía sin SDRA | Ventilación convencional · tratar la causa | Parámetros estándar · ATB · fisioterapia respiratoria |
| Neonatal | Presiones bajas · VT muy ajustado | VT 4–6 mL/kg · PIP inicial 16–20 cmH₂O · PEEP 4–5 · FR 40–60/min |

7.4 Mnemotecnia DOPE — alarmas en VM

| Letra | Causa | Signos | Acción inmediata |
| --- | --- | --- | --- |
| D — Desplazamiento | TET fuera de posición (extubación o intubación selectiva) | MV asimétrico · SpO₂ ↓ · EtCO₂ ↓ | Laringoscopia · reposicionar TET |
| O — Obstrucción | Tapón de moco · doblez del tubo · morder el TET | ↑ Presión pico · sin flujo espiratorio | Aspirar · enderezar · cánula de Guedel |
| P — Neumotórax | Barotrauma por presiones altas | ↑ Pico + hipotensión + MV asimétrico | Descompresión con aguja SIN esperar Rx |
| E — Equipo | Falla del ventilador · desconexión · fuga de circuito | Alarmas · paciente no ventila | Desconectar → BVM manual → revisar |

CASO PARA REFLEXIÓN: Laura, 7 años, 23 kg. Intubada por asma severa. VM con VT 8 mL/kg, FR 25/min, PEEP 8, FiO₂ 60%. A los 20 min: presión pico sube de 28 a 45 cmH₂O, SpO₂ baja a 80%, PA 60/35 mmHg, MV ausente en hemitórax derecho. · ¿Cuál es el diagnóstico más probable? · ¿Cuál es tu acción inmediata? · ¿Qué parámetros del ventilador habrían contribuido a esta complicación?

Dr. Eduardo Acuña De La Rosa  ·  Hospital Simulado  ·  Universidad de La Sabana  ·  PALS 2025  ·  2026